Textes pour cahiers des charges

Descriptifs des escaliers escamotables

## LWS Smart

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 cm

longueur : 120 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF, épaisseur 36 mm, 
valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

## LWK Komfort

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 ou 4 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 55 / 60 / 70 / 80 cm

longueur : 94 / 100 / 111 / 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection (uniquement sur les échelles en 3 parties)

## LWZ Plus

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 cm

longueur : 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LWL Extra

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : 2 main-courantes en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 cm

longueur : 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 50 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 56 mm, valeur U de la trappe = 0,74 W/m²K

L’escalier est équipé d’un dispositif pourvu d’un vérin à gaz, assistant lors du maniement de l’échelle

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de 2 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LTK Energy

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 ou 4 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 55 / 60 / 70 cm

longueur : 100 / 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 60 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 66 mm, valeur U de la trappe = 0,68 W/m²K

Cet escalier garantit la plus haute classe d’étanchéité à l’air (classe 4)

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de 2 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 180 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection (uniquement sur les échelles en 3 parties)

## LWT

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 ou 4 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 55 / 60 / 70 cm

longueur : 100 / 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 74 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 80 mm, valeur U de la trappe = 0,51 W/m²K

Cet escalier garantit la plus haute classe d’étanchéité à l’air (classe 4)

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de 3 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 220 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection (uniquement sur les échelles en 3 parties)

## LWT Passive House

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 ou 4 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 62 / 72 cm

longueur : 122 / 132 / 142 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 74 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 80 mm, valeur U de la trappe = 0,51 W/m²K

Cet escalier garantit la plus haute classe d’étanchéité à l’air (classe 4)

Cet escalier est livré avec un set de montage spécial et est destiné aux habitations passives

La trappe peut être détachée pendant le montage grâce à un système de clic afin que l'installation puisse être effectuée par une seule personne

Étanche à l'air au moyen de 3 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 220 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection (uniquement sur les échelles en 3 parties)

## LWF 60

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 ou 4 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 55 / 60 / 70 / 86 cm

longueur : 100 / 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe coupe-feu : 3 mm MDF blanc + 79 mm isolation thermique en laine de roche + 3 mm MDF blanc, épaisseur 85 mm, valeur U de la trappe = 0,64 W/m²K

Une résistance au feu EI1 60 min selon NBN EN 13501-2

Étanche à l'air au moyen de 3 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 225 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection (uniquement sur les échelles en 3 parties)

## LDK

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 2 parties

Charge maximale : 160 kg

Escalier type bois pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.)

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x80 mm

Section marches d'escalier : minimum 20x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 cm

longueur : 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

## LMS Smart

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x80 mm

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 cm

longueur : 120 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches poinçonnées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LMK Komfort

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 55 / 58 / 60 / 70 cm

longueur : 111 / 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 140 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches poinçonnées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LML Lux

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x130 mm

Main-courante : main-courante avec dispositif à verin en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 / 86 / 92 cm

longueur : 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 315 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches poinçonnées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LMP

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x80 mm

Main-courante : main-courante avec dispositif à verin en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 366 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 / 86 cm

longueur : 144 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en PSE + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 180 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches poinçonnées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LMF 60

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x80 mm

Main-courante : main-courante en métal rouge au-dessus (hauteur sous plafond 280 et 305 cm),
main-courante avec dispositif à verin en métal rouge au-dessus (hauteur sous plafond 360 cm)

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 /360 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 / 86 cm

longueur : 120 / 130 / 140 / 144 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe coupe-feu : 3 mm MDF blanc + 79 mm isolation thermique en laine de roche + 3 mm MDF blanc, épaisseur 85 mm, valeur U de la trappe = 0,64 W/m²K

Une résistance au feu EI1 60 min selon NBN EN 13501-2

Étanche à l'air au moyen de 3 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 225 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LMF

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Type d’escalier : 3 parties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section limons : minimum 20x40 mm

Section marches d'escalier : minimum 30x130 mm

Main-courante : main-courante avec dispositif à verin en métal rouge au-dessus

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 280 / 305 / 360 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 60 / 70 / 86 cm

longueur : 120 / 130 / 140 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe coupe-feu : 1 mm acier blanc + 80 mm isolation thermique en laine de roche + 1 mm acier blanc, épaisseur 82 mm, valeur U de la trappe = 0,79 W/m²K

Le caisson est pourvu d’un encadrement métallique faisant chambranles intégrés et système fixation rapide

Une résistance au feu EI1 60 min selon NBN EN 13501-2

Étanche à l'air au moyen de 2 joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 160 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches poinçonnées)

L'escalier est équipé d’embouts de protection

## LST

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section marches d'escalier : minimum 27x80 mm

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 300 / 330 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 50 / 51 / 60 / 70 cm

longueur : 80 / 90 / 120 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en laine de roche + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Fourni avec des chambranles et du système fixation rapide

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 180 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

Possibilité d’ajouter ou d’enlever une marche

Echelle réglable en longueur en fonction de la hauteur sous plafond

## LSZ

Livraison et installation d'un escalier escamotable avec trappe de grenier intégrée pour créer un ensemble fini.

Specificaties

Charge maximale : 200 kg

Equipé d’une échelle métallique et d’un caisson en bois

Dimensions de l’escalier :

Section marches d'escalier : minimum 27x80 mm

Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé ou bichromaté.

Hauteur maximum sous plafond : 300 / 330 cm

Dimensions de la trappe de grenier (gros oeuvre):

largeur : 50 / 51 / 60 / 70 cm

longueur : 80 / 90 / 120 cm

La trappe de l'escalier escamotable a des charnières cachées et s'ouvre vers le bas

Le poids total de la trappe et de l'escalier doit pouvoir être abaissé ou replié sans difficulté par 1 personne. Pour équilibrer la trappe dans n'importe quelle position, un dispositif est fourni avec des bras à ressort latéraux avec des ressorts intégrés réglables, qui équilibrent la trappe autour des charnières

Trappe : 3 mm MDF blanc + 30 mm isolation thermique en laine de roche + 3 mm MDF blanc, épaisseur 36 mm, valeur U de la trappe = 1,1 W/m²K

Le caisson est pourvu d’un encadrement métallique faisant chambranles intégrés et système fixation rapide

Étanche à l'air au moyen de joints périphériques

Caisson : pin code PNSY selon NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), épaisseur 20 mm, hauteur 180 mm

L'escalier a une finition antidérapante (marches nervurées)

Possibilité d’ajouter ou d’enlever une marche

Echelle réglable en longueur en fonction de la hauteur sous plafond